DETECTOR DE PROXIMIDAD

El sensor de proximidad está basado en la emisión de un haz de luz infrarroja, que al chocar sobre un objeto cualquiera, rebota y es captado de nuevo por el sensor.

Esta información sobre la presencia de un objeto a una determinada distancia, puede ser aprovechada mediante la utilización de las controladoras ENCONOR,  para el desarrollo de diversos proyectos en el aula de Tecnología.

### CARACTERÍSTICAS:

- La tensión de alimentación es de 5 voltios de continua. Podrá alimentarse directamente de la salida de 5V para sensores de la controladora ENCONOR.

- La salida es de tipo todo-nada y se conectará directamente a alguna entrada digital de las controladoras ENCONOR.

- La distancia a la cual se detectará un objeto dependerá de varios factores, entre ellos podemos destacar los siguientes:

- Si el objeto detectado es más o menos claro.

- Si el color del objeto es brillante o mate.

- Del valor de la resistencia ajustable o potenciómetro de ajuste (sensibilidad).

Si establecemos unas situaciones extremas de color del objeto y  recorrido del potenciómetro de ajuste, tendríamos aproximadamente los siguientes valores:

Emisor

PARED  BLANCA

- Girando al máximo el potenciómetro hacia la derecha

(tomando como referencia el sentido del foco emisor).

  - Cuando nos aproximamos (o se aproxima el objeto), a unos 15 cm, se detecta el objeto y se enciende el diodo verde del sensor.

  - Cuando nos alejamos (o se aleja el objeto), a unos 16 cm, ya no se detecta y se apaga el diodo verde del sensor.

De esto, se deduce que tiene una zona muerta o de retardo aproximadamente de 1 cm, entre la activación y desactivación del sensor.

Emisor

Girando al máximo el potenciómetro hacia la izquierda

(tomando como referencia el sentido del foco emisor).

  - Cuando nos aproximamos (o se aproxima el objeto), a unos 9 cm, se detecta el objeto y se enciende el diodo verde del sensor.

  - Cuando nos alejamos (o se aleja el objeto), a unos 11 cm, ya no se detecta y se apaga el diodo verde del sensor.

## PARED  NEGRA

Emisor

- Girando al máximo el potenciómetro hacia la derecha

(tomando como referencia el sentido del foco emisor).

  - Cuando nos aproximamos (o se aproxima el objeto), a unos 4 cm, se detecta el objeto y se enciende el diodo verde del sensor.

  - Cuando nos alejamos (o se aleja el objeto), a unos 4,5 cm, ya no se detecta y se apaga el diodo verde del sensor.

Emisor

- Girando al máximo el potenciómetro hacia la izquierda

(tomando como referencia el sentido del foco emisor).

  - Cuando nos aproximamos (o se aproxima el objeto), a unos 1,5 cm, se detecta el objeto y se enciende el diodo verde del sensor.

  - Cuando nos alejamos (o se aleja el objeto), a unos 2,5 cm, ya no se detecta y se apaga el diodo verde del sensor.

### PROYECTOS TIPO:

Algunos proyectos que se pueden realizar con este sensor:

- Cualquier tipo de móvil que permita detectar un obstáculo sin tener ningún contacto con él.

  - Buscador de la salida de un laberinto.

  - Seguidor de la pared de una habitación.

  - Móvil buscador de objetos.

  - Móvil salvador de obstáculos.

- Detector de objetos en movimiento.

- Contador de piezas en una cinta transportadora.

- Detector de vehículos en una barrera de garaje automática.

CONEXIÓN DE LA TARJETA  A  LA  CONTROLADORA  ENCONOR

E N T R A D A S    D I G I T A L E S

ENTRADAS  ANALÓGICAS

Sensor

E8                       + 5 V

GND

E7

E6

E5

E4

E3

E2

+       -     5V

E1