AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA EN UN INVERNADERO

ENUNCIADO DEL PROYECTO

Se desea automatizar el control de la temperatura ambiente en el interior de un invernadero.

Cuando la temperatura en el interior del invernadero sea superior  a un valor predeterminado, se abrirá una ventana situada en el techo del recinto. En el momento que la temperatura baje al valor  preestablecido como idóneo, se cerrará dicha ventana.

Se instalará un sensor de temperatura NTC en el interior del invernadero que se conectará a la placa controladora. A  dicha placa también se conectarán los sensores (micro ruptores) de ventana cerrada y ventana abierta, así como el motor de arrastre de la ventana corredera.

Se realizará un programa informático en LOGO para que este automatismo funcione correctamente.

ANTEPROYECTO

El alumno elaborará los siguientes documentos:

    - Un croquis (a mano alzada) del parking, reflejando claramente las posiciones de los sensores de temperatura, de ventana cerrada y abierta. También el del motor y ventana corredera. Acotaciones, totales y parciales.

- Detalle acotado de la ventana corredera  y de su mecanismo de cierre y apertura.

      - Listado de materiales que se piensa utilizar.

      - Esquema, a mano alzada, del circuito eléctrico correspondiente (utilizar los símbolos normalizados).

MONTAJE

- Construcción de la maqueta sobre un tablero de contrachapado (limitar las medidas).

- Construcción en madera o plástico duro las paredes del invernadero y el techo en plástico (metacrilato).

- Construcción de la ventana corredera con sus guías y el mecanismo de apertura y cierre de dicha ventana.

- Instalación de los micro ruptores en los laterales de la ventana.

- Instalación del circuito eléctrico (el cableado que esté lo más oculto posible).

- Cuidar los detalles y las terminaciones.  Acabado con pintura (si se utiliza madera).

MEMORIA

El alumno al finalizar el montaje entregará los siguientes documentos:

- Portada.

- Enunciado del proyecto.

- Todos los elaborados en el Anteproyecto.

- Un dibujo técnico (delineado) en perspectiva del invernadero, acotado y tal como ha quedado terminado.

- Dibujo técnico acotado de la ventana con sus guías y la posición de los sensores de abierta y cerrada.

- Dibujo técnico acotado del mecanismo de apertura y cierre de la ventana.

- Esquema delineado del circuito eléctrico y su conexión a los sensores y a la placa controladora.

- Hoja de costes.

- Programa informático de funcionamiento en LOGO.

- Opinión personal sobre el proyecto.

CONEXIONADO A LA PLACA CONTROLADORA

+     -

M

Sensor de temperatura

S1

S2

S4

S3

S5A

S5B

NTC de 10 K

Moto-reductor para el accionamiento de la ventana

+5V

GND

E2

E1

E3

Micro ruptor

ventana cerrada

Micro ruptor

ventana abierta

BOCETO DEL INVERNADERO

Micro-ruptor de ventana abierta

Ventana corredera

transparente

Correa dentada

Micro-ruptor de ventana abierta

Techo de plástico

Guías

Moto-reductor

Paredes de plástico o madera

Rueda dentada

Boca de entrada de aire

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

a) Abre la ventana hasta detectar el final de carrera  (micro ruptor) de ventana abierta que esta en la entrada 2, y envía los mensajes de estado de dicha ventana.

para abreventana

si ((entrada 2)="VERDADERO) [apaga 1

apaga 5

actualizaestatico "ventana [ABIERTA] alto]

actualizaestatico "ventana [ABRIENDO]

conecta 5

conecta 1

fin

b) Comprueba periódicamente el estado de la temperatura (entrada 1) y en función de ésta abre o cierra la ventana del invernadero.

para actualizar

si (entrada 1)="VERDADERO [actualizaestatico "temper [TEMPERATURA ALTA]

abreventana]

si (entrada 1)="FALSO [actualizaestatico "temper [VALOR ACEPTABLE]

cierraventa]

actualizar

fin

c) Cierra la ventana del invernadero hasta detectar el final de carrera (micro ruptor) de cerrada que está en la entrada 3 y envía el mensaje correspondiente.

para cierraventa

si ((entrada 3)="VERDADERO) [apaga 1

actualizaestatico "ventana [CERRADA]

alto]

actualizaestatico "ventana [CERRANDO]

conecta 1

fin

d) Crea la “ventana de información” (como la de la figura) sobre el estado de temperatura y ventana del invernadero.

para invernadero

enviaocteto 0

creaventana "trabajo "inverna [Control de un invernadero] 20 30 130 80 []

creaestatico  "inverna "estadoventa [Estado de la ventana] 30 10 120 10

creaestatico  "inverna "ventana [CERRADA] 50 20 85 10

creaestatico  "inverna "temperatura [Temperatura] 46 40 100 10

creaestatico  "inverna "temper [VALOR ACEPTABLE] 35 50 85 10

actualizar

fin

PROYECTO  “AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA DE UN INVERNADERO”

HOJA DE EVALUACIÓN

Anteproyecto:

Croquis detallado del invernadero 	(5)

Detalle acotado de la ventana, guía y sensores de posición	(3)

Detalle acotado del mecanismo de apertura y cierre	(2)

Listado de materiales	(2)

Memoria:

Presentación (índice, ordenada, limpieza, faltas de ortografía, etc.)	(4)

Dibujo técnico en perspectiva del invernadero terminado	(5)

Dibujo técnico acotado de la ventana con sus guías, etc	(4)

Dibujo técnico acotado de mecanismo de apertura y cierre	(4)

Circuito eléctrico con conexionado a los sensores y placa	(5)

Hoja de costes	(3)

Programa informático de funcionamiento en LOGO	(10)

Opinión personal sobre el proyecto	(3)

TOTAL  MEMORIA TÉCNICA (50 PTOS.): ________

Montaje:

Estética y proporciones del conjunto	(6)

Construcción de la ventana (estética, terminaciones, etc.)	(6)

Construcción del mecanismo (estética, terminaciones, etc.)	(6)

Funcionamiento correcto del mecanismo de apertura y cierre	(6)

Circuito eléctrico (cableado, soldaduras, etc.)	(6)

Funcionamiento correcto del programa informático	(20)

TOTAL MONTAJE (50 PTOS.): ________

TOTAL PUNTOS: ________

NOTA: _______

Para aprobar el proyecto es imprescindible aprobar, tanto el montaje, como la memoria técnica.

La nota se calcula: Si montaje y memoria llegan a 25 puntos, se divide el total de puntos entre 10. Si alguna de las dos partes está suspendida (menos de 25 puntos) el total de puntos se divide entre 15.